پیاده سازی و کنترل ربات سه درجه آزادی با الگوبرداری از ربات Viper 650

مصطفی حمیدی فرد، مهشاد علیان، فاطمه کرار، سینا رشیدی زاده، محمدصادق نجفی، مریم حیدری

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده— در این مقاله، یکربات سهدرجهآزادی طراحی و پیاده‌سازی شدهاست. در ادامه مراحل ساخت و مونتاژ ربات توضیحدادهشده و کنترل ربات با استفاده از آردوینو و متلب انجام میشود. درنهایت راهکارهای مناسب برای کنترل و راهحلهای پیشرو درجهت رفع چالشها ارائهشده است.

کلمات کلیدی— ربات، کنترل، آردوینو، متلب، پیاده سازی.

# مقدمه

Viper 650 یک ربات مفصلی با 6 درجه آزادی است که در ماشینکاری، مونتاژ و جابجایی مواد استفاده میشود. وضوح بالا، استفاده از انکدر مطلق و دقتبالا، اینرسیکم و بازوی سبک جهت ایجاد حداکثر شتاب، ازجمله مزایای اینربات میباشد.

در این مقاله یک ربات سهدرجهآزادی با الهام از Viper پیادهسازی کردهایم که در آن موتور قرار گرفته شده در محل هر یک از مفاصل، نقش چرخاندن لینکها را برعهده دارد.

در ادامه به منظور تحقق هدف ردیابی مسیر دلخواه توسط ربات، به نحوه کنترل موتورها با استفاده از نرم افزار و سایر المان های مورد استفاده میپردازیم.

در نهایت مشاهده می شود که موتورها این قابلیت را دارند که یک مسیر سینوسی را با خطای کم دنبال کنند.

# ساختار ربات

ما ابتدا یک ربات سه درجه آزادی را در نرم افزار سالیدورکس طراحی کردیم.

شکل 1- ربات طراحی شده نهایی در محیط سالیدورکس

با استفاده از آن لینک ها و نحوه قرار گیری موتورها در نرم افزار مشخص شده است که در نهایت با استفاده از فایل STL خروجی گرفته شده از سالیدورکس و بهره گیری از نرم افزار کورا قطعات ربات را پرینت کردیم.

در این ربات از سه سروو موتور استفاده شده است. در ادامه به منظور اتصال اجزای ربات از سه بلبرینگ شیار عمیق مدل 626ZZ، کوپلینگ سخت  6mm x 6mm و شفت استفاده کردیم.

شکل 2- شماتیک بلبرینگ شیار عمیق

شفتهای استفاده شده در ربات 6 میلیمتر ضخامت و 8 سانتیمتر طول دارند.

شکل نهایی ربات ساخته شده بهصورت زیر میباشد:

شکل 3- ربات در پیکربندی صفر

در این جا از سروو موتور مدل MG996R استفاده شده است.

جهت عملکرد بهتر، پیش از راه اندازی، موتورها را باز کرده و روغن کاری نمودیم که سبب کاهش صدای چرخ دنده ها و عملکرد بهتر موتور ها شد.

اندازه واقعی موتورها با استفاده از کولیس اندازه گیری شده و طراحی نیز بر اساس همین اندازه ها انجام شده است.

شکل 4- ابعاد سروو موتور اندازه گیری شده توسط کولیس

داخل هر موتور یک پتانسیومتر وجود دارد. برای محاسبه سیگنال خطا در متلب از پتانسیومتر داخل موتور فیدبک گرفته شده است.

شکل 5- نمایی از پتانسیومتر و داخل موتور

# اتصالات و راه اندازی موتورها

به هر موتور پنج سیم متصل است.

سیگنال بازخورد گرفته شده از پتانسیومتری که در موتور قرار گرفته است به ازای هر موتور به ترتیب به پایه های A0، A1 و A2 آردوینو UNO متصل می شود.

همچنین ولتاژ موردنیاز پتانسیومتر با اتصال به پایه  5vآردوینو تامین می شود.

از آنجا که آردوینو نمی تواند توان و جریان مورد نیاز موتورها را تامین کند، از L298 استفاده می شود.

دو سر روتور به L298 متصل است که برای افزایش توان موتور استفاده شده است . ولتاژ مورد نیاز L298 12 ولت بوده و 2 آمپر جریان می کشد. بنابراین از یک آداپتور ولتاژ 12 ولت برای راه اندازی L298 استفاده می شود.

سه پایه دیگر L298   ,EN IN1 و IN2 نام دارند که پایه EN به پایه مولد موج PWM آردوینو متصل است. دو پایه دیگر به پین های دیجیتال متصل می شوند.

شکل 6- زیرسیستم PWM در سیمولینک متلب

# کنترل موتور با استفاده از متلب و آردوینو

در ابتدا به منظور برقراری ارتباط بین متلب و آردوینو بایستی پکیج Simulink Support Package for Arduino Hardware را در متلب نصب کنیم.

شکل 7- نمای کلی سیمولینک متلب

فیدبک گرفته شده از پتانسیومتر متصل به پایه A _که پایه آنالوگ آردوینو است_ از طریق آردوینو به متلب منتقل می شود.

با توجه به ده بیتی بودن آردوینو، عدد مورد نظر عددی بین 0 تا 1023 است که در زیر سیستم  فیدبک به 0 تا 360 درجه نگاشت شده است.

شکل 8- زیرسیستم فیدبک، مورد استفاده در سیمولینک متلب

در نتیجه، زاویه موتور از سیگنال فیدبک به دست می آید.

در ابتدا سیگنال مورد نظر را که می خواهیم توسط ربات دنبال شود (مانند سیگنال سینوسی) به عنوان ورودی به حلقه کنترل میدهیم.

با استفاده از سیگنال فیدبک خطای زاویه به دست می آید که عدد بدست آمده بعد از عبور از بلوک کنترلر PID به زیرسیستم PWM وارد می شود.

اختلاف زاویه مورد نظر و زاویه موتور جهت چرخش موتور را تعیین می کند.

در نهایت مشاهده می شود که سیگنال ورودی سینوسی 1 رادیان بر ثانیه  به خوبی توسط هر یک از موتورها دنبال می شود.

# کنترل ربات با استفاده از سینماتیک معکوس

با استفاده از سینماتیک معکوس ربات، می توان End Effector را در مسیر دلخواه حرکت داد.

در متلب کد سینماتیک معکوس، زاویه هر مفصل را درهر زمان محاسبه می کند. زوایای محاسبه شده به عنوان ورودی سیمولینک در قسمت قبل در نظر گرفته میشوند.

# شبیه سازی و کنترل به روش دینامیک معکوس

در ابتدا در نرم افزار سالیدورکس محورهای هریک از لینک ها به صورت جداگانه تعیین می شوند.

شکل 9- نمونه تعیین محورهای ربات در سالیدورکس

پس از تعیین محورها، ماتریس اینرسی به دست می آید.

ILink1= 384957.06-2691.7343626.55-2691.73180695.89-19024.3543626.55-19024.35309313.62

ILink2=5886595.04330234.57368561.17330234.574128626.672824947.69368561.172824947.692826241.18

ILink3=179937.2834003.18-94339.0134003.18207856.24-34453.66-94339.01-34453.66157860.07

| مرکز جرم | جرم (گرم) | شماره لینک |
| --- | --- | --- |
| -2.4732.05-9.31 | 168.13 | 1 |
| 16.87116.62144.30 | 167.87 | 2 |
| 43.7321.06-45.00 | 45.54 | 3 |

جدول 1- داده های مورد استفاده در محاسبه دینامیک ربات

با استفاده از ماتریس اینرسی، دینامیک ربات به روش لاگرانژ و از طریق محاسبه ماتریس های C ، G و M در متلب به دست می آید.

این ماتریس ها به عنوان دینامیک ربات ساخته شده در نظر گرفته می شوند.

مطابق شکل 10 زوایای مورد نظر به عنوان ورودی در سیمولینک متلب وارد می شوند. پس از عبور از بلوک دینامیک معکوس، گشتاور ربات از طریق معادله 1 به دست می آید:

τ=M aq+Cq+G

معادله 1

aq مطابق معادله 2 به دست می آید.

aq= qd-K0q- qd-K1(q-qd)

معادله 2

q زاویه مفصل و  qdزاویه مورد نظر ما میباشد. با تغییر ضرایب K0 و K1 خروجی کنترل میشود.

در نهایت با استفاده از رابطه 3 زاویه هرمفصل در خروجی نمایشداده میشود.

q= M-1(τ-Cq-G)

معادله 3

خروجی نهایی به صورت زیر می باشد:

شکل 11- نتیجه شبیه سازی

شکل10-شبیه سازی ربات در سیمولینک

# نتیجه گیری

###### در این پروژه یکربات را از ابتدا پیاده سازی کردیم و موقعیت موتورهای استفادهشده در ربات را کنترل کردیم تا با دقت بالا و حداقل تاخیر مسیر مورد نظر را ردیابی کنیم.

###### در هنگام پرینت قطعات، ربات را از جنس فیلامنت ABS چاپ کردیم. از مزایای فیلامنت ABS این است که این ماده قابلیت ذوب شدن و سرد شدن را بدون تغییر زیاد خواص شیمیایی دارا میباشد. بنابراین، این جنس فیلامنت ایدهآل برای چاپگرهای سهبعدی در نظر گرفته می شود. اینفیلامنت به استحکام، سختی و دوام بالا شهرت دارد. همچنین مقاومت قابلقبولی در برابر خراشهای سطحی، حرارت و خورندههای شیمیایی رایج دارد؛ بنابراین فیلامنت ABS برای چاپ اجسام در معرض استهلاک یا فشار مناسب است. وقتی ABS تحت فشار قرار میگیرد، قبل از شکستن خم میشود و تغییر شکل میدهد، در حالی که PLA به سرعت میشکند.

###### یکی از چالش های پروژه، وجود سیم ها و نویز پتانسیومتر بود که تاثیر نامطلوبی بر سیگنال فیدبک موتور میگذاشت. جهت رفع این مشکل در سیمولینک متلب،  سیگنال فیدبک قبل از ورود به حلقه کنترل از یک فیلتر عبور داده میشود. اگرچه وجود فیلتر باعث تاخیر میشود اما عملکرد کلی ربات را بهبود میبخشد.

# منابع

Mark W. Spong, Seth Hutchinson and M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control, 1st ed, Dec 12, 2022.

- [2]    John J. Craig, Introduction to Robotics Mechanics and Control, Third Edition, Pearson Education International.

- Control, Third Edition, Pearson Education International.

Arduino

MATLAB

Encoder

SolidWorks

Cora

Servo Motor

MATLAB Simulink